RAPPORT D'ANALYSE

Construction des Variables Cibles

Analyse de Stationnarité et Validation des Targets

| Projet Prédiction de Congestion Réseau | Scripts analysés target.py • test.py |
| --- | --- |
| Période des données 26/03/2026 → 31/03/2026 | Date du rapport Mai 2026 |

# 1. Vue d'ensemble du Dataset

Le dataset utilisé est df_avec_score_kmeans.csv, enrichi par le script target.py pour générer les variables cibles de prédiction de congestion. Voici ses caractéristiques principales :

| 7 783 151 Lignes brutes avant filtrage | 27 Colonnes variables disponibles | 72 852 Cellules réseau CELLNAME_ID uniques |
| --- | --- | --- |

| 6 jours Période 26‡31 mars 2026 | 436 482 Lignes supprimées sans target future | 7 346 669 Lignes finales dataset modélisation |
| --- | --- | --- |

⚠️ Note sur les dates invalides 30 002 lignes présentent des dates non parsables (NaT). Elles sont conservées dans le dataset final mais leur impact sur la qualité des targets doit être surveillé. Ces lignes représentent ~0,4 % du total, ce qui est négligeable.

La suppression de 436 482 lignes (5,6 % du total) correspond aux dernières observations de chaque cellule pour lesquelles il est impossible de calculer une valeur cible future (horizon +1h, +3h ou +6h). Cette perte est structurelle et inévitable dans toute approche de prédiction temporelle par décalage.

# 2. Création des Variables Cibles (Targets)

## 2.1 Méthodologie

Les trois targets sont construites par décalage temporel (shift) de la variable Classe_Congestion au sein de chaque cellule :

| Target | Décalage | Interprétation | Cas d'usage |
| --- | --- | --- | --- |
| target_1h | shift(-1) | Classe dans 1 heure | Alerte temps réel |
| target_3h | shift(-3) | Classe dans 3 heures | Planification court terme |
| target_6h | shift(-6) | Classe dans 6 heures | Planification moyen terme |

## 2.2 Distribution des Classes par Target

Les trois classes de congestion sont : 0 = Normal, 1 = Moyenément congestionné, 2 = Fortement congestionné.

| Target | Classe 0 (Normal) | Classe 1 (Moyen) | Classe 2 (Fort) | Total lignes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| target_1h | 4 332 674 (58,97%) | 2 672 633 (36,38%) | 341 362 (4,65%) | 7 346 669 |
| target_3h | 4 295 880 (58,47%) | 2 709 383 (36,88%) | 341 406 (4,65%) | 7 346 669 |
| target_6h | 4 187 389 (57,00%) | 2 817 923 (38,36%) | 341 357 (4,65%) | 7 346 669 |

Interprétation des proportions

Les proportions des trois classes restent remarquablement stables entre les trois horizons de prédiction, ce qui est un signal très positif :

- La classe 0 (Normal) domine toujours avec ~57-59 %, ce qui reflète l'état habituel d'un réseau.

- La classe 1 (Moyen) monte légèrement avec l'horizon (+1,98 pt entre 1h et 6h), suggérant une légère tendance à la dégradation à moyen terme.

- La classe 2 (Fort) reste extrêmement stable (4,65 % pour les trois horizons), ce qui est logique : les épisodes de forte congestion sont rares mais persistants.

ℹ️ Déséquilibre de classes Le dataset est déséquilibré : la classe 2 (forte congestion) ne représente que ~4,65 %. Lors de l'entraînement des modèles, il faudra utiliser des techniques adaptées : class_weight='balanced', SMOTE, ou un seuil de décision personnalisé.

# 3. Vérification de l'Absence de Data Leakage

Le data leakage est un risque majeur dans les problèmes de séries temporelles : si la target et les features partagent de l'information du futur, le modèle apprend à "tricher" et ses performances sur données réelles seront bien inférieures.

| Target | Taux de concordance avec Classe_Congestion | Seuil attendu aléatoire | Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
| target_1h | 91,94 % | ~33 % | ✅ Attendu : fort accord à 1h |
| target_3h | 80,85 % | ~33 % | ✅ Décalage progressif normal |
| target_6h | 67,32 % | ~33 % | ✅ Accord moindre à 6h |

Interprétation des taux de concordance

Ces chiffres peuvent être mal interprétés à première vue. Voici la lecture correcte :

- 91,94 % pour target_1h : Dans 91,94 % des cas, la classe dans 1h est identique à la classe actuelle. C'est parfaitement normal et cohérent avec la forte stationnarité des classes (segments de 11h en moyenne).

- Décroissance graduelle : 91,94 % → 80,85 % → 67,32 %. Cette décroissance est la signature d'un problème correctement formulé : plus l'horizon est lointain, moins la classe actuelle prédit la classe future.

- Absence de leakage confirmée : Si un leakage existait, le taux serait artificiellement élevé (proche de 100 %) pour tous les horizons, ce qui n'est pas le cas.

✅ Conclusion : Aucun data leakage détecté La décroissance progressive du taux de concordance avec l'horizon temporel confirme que les targets sont correctement construites. La méthodologie par shift() groupé par cellule est valide et sécurisée.

# 4. Analyse de la Stationnarité des Classes

## 4.1 Taux de Changement de Classe

Le taux de changement de classe mesure la fréquence à laquelle une cellule change de classe de congestion d'une heure à l'autre.

| 8,72 % Taux moyen changement/heure | 9,42 % Médiane 50% des cellules | 33,33 % Max observé cellule la + volatile |
| --- | --- | --- |

Un taux de changement moyen de 8,72 % par heure signifie que sur 100 observations horaires, une cellule ne change de classe que ~9 fois. Autrement dit, la classe de congestion est stable 91 % du temps, ce qui explique les taux de concordance élevés observés en section 3.

La cellule la plus volatile (33,33 %) change de classe environ 1 heure sur 3, ce qui représente un cas extrême mais reste dans des bornes physiquement plausibles pour un nœud de réseau à fort trafic variable.

## 4.2 Matrice de Transition entre Classes

La matrice de transition donne la probabilité qu'une cellule étant en classe X au temps T soit en classe Y au temps T+1h :

| Classe à T \ Classe à T+1h | 0 (Normal) | 1 (Moyen) | 2 (Fort) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (Normal) | 93,16 % | 6,82 % | 0,02 % |
| 1 (Moyen) | 10,97 % | 89,00 % | 0,03 % |
| 2 (Fort) | 0,16 % | 0,32 % | 99,52 % |

Interprétation de la matrice

- Forte diagonale (persistance des états) : Les trois classes sont très stables. La classe 2 (forte congestion) est la plus persistante avec 99,52 % de maintien à T+1h, ce qui traduit des épisodes de surcharge durables.

- Transitions plausibles physiquement : Les transitions sautant une classe (0→2 ou 2→0) sont quasi nulles (~0,02-0,16 %), ce qui est physiquement cohérent : un réseau ne passe pas brutalement de normal à fortement congestionné en une heure.

- Classe 1 bidirectionnelle : La classe 1 (Moyen) peut évoluer vers 0 (retour à la normale) avec 10,97 % ou vers 1 (maintien) avec 89 %. Elle joue le rôle de zone tampon entre les états stables.

- Implication pour la modélisation : Cette structure Markovienne forte justifie l'inclusion de features temporelles (classe précédente, LAGS) comme prédicteurs clés.

## 4.3 Durée des Épisodes de Congestion

La durée moyenne d'un segment constant (période sans changement de classe) a été calculée sur l'ensemble des cellules :

| 11,43 h Durée moyenne par épisode | 8,00 h Médiane 50% des épisodes | 138 h Durée maximale ≈ 5,75 jours |
| --- | --- | --- |

Ces chiffres ont des implications directes sur la stratégie de modélisation :

- 11,43h de durée moyenne : La majorité des épisodes durent entre 8 et 12 heures. Cela valide la pertinence des targets à 1h, 3h et 6h : elles capturent l'évolution au sein d'un même épisode.

- Écart médiane-moyenne (8h vs 11,43h) : Cet écart indique la présence de quelques épisodes très longs (jusqu'à 138h) qui tirent la moyenne vers le haut. La distribution est asymétrique à droite.

- 138h maximum : Un épisode de ~6 jours dans la même classe est probablement une zone de couverture à faible variabilité. Ces cellules seront quasi-triviales à prédire mais pourraient biaiser les métriques globales.

# 5. Exemple Concret : Cellule 324

La cellule 324 illustre parfaitement le comportement typique du système. Voici un extrait des 20 premières heures :

| Heure | Classe actuelle | Target 1h | Target 3h | Target 6h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10h | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 13h | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15h | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16h | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17h | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cet exemple illustre le mécanisme de shift avec une transition observée à 16h (classe 1) :

- À 15h, target_1h = 1 : Le modèle doit prévoir dès 15h que la congestion va monter à 16h. Le signal n'est disponible qu'1 heure avant.

- À 13h, target_3h = 1 : Le modèle doit anticiper 3h à l'avance. C'est un défi plus difficile mais potentiellement très utile pour la planification.

- À 10h, target_6h = 1 : L'anticipation 6h à l'avance est la plus précoce mais aussi la plus incertaine. La difficulté croissante est visible dans le taux de concordance (67,32 %).

# 6. Conclusions et Recommandations

## 6.1 Bilan de la Validation

| Critère | Résultat | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Dataset complet | 7 346 669 lignes, 72 852 cellules | ✅ Représentatif |
| Perte de données | 5,6 % (structurel) | ✅ Acceptable |
| Dates invalides | 30 002 lignes (0,4 %) | ⚠️ Négligeable |
| Construction des targets | Shift groupé par cellule | ✅ Méthodologie correcte |
| Absence de data leakage | Décroissance 91,9%→80,9%→67,3% | ✅ Validé |
| Stationnarité des classes | Changement 8,72%/heure | ✅ Classes stables |
| Transitions physiques | Sauts de classe quasi nuls | ✅ Cohérent |
| Déséquilibre de classes | Classe 2 = 4,65 % seulement | ⚠️ Traitement requis |

## 6.2 Recommandations pour la Modélisation

1. Gérer le déséquilibre des classes Utiliser class_weight='balanced' dans scikit-learn, ou appliquer SMOTE sur les données d'entraînement uniquement. Évaluer avec F1-score macro ou weighted plutôt qu'accuracy.

2. Exploiter la stationnarité : ajouter des LAGs comme features Ajouter Classe_Congestion_lag1h, lag2h, lag3h comme variables explicatives. La matrice de transition montre qu'une cellule reste dans son état à >89 % — le LAG est un prédicteur extrêmement fort.

3. Choisir l'horizon cible selon le contexte métier target_1h : alerte temps réel (facile, précision élevée attendue). target_3h : planification court terme (bon équilibre). target_6h : anticipation stratégique (problème plus difficile, modèle plus complexe requis).

4. Valider avec une séparation temporelle stricte Ne jamais mélanger aléatoirement train/test. Utiliser les premiers jours pour l'entraînement (ex. 26-29 mars) et les derniers pour le test (30-31 mars) afin de reproduire les conditions réelles.

5. Investiguer les cellules à épisodes très longs (138h) Ces cellules quasi-statiques pourraient être traitées séparément ou exclues de l'évaluation si elles faussent les métriques globales en les rendant artificiellement bonnes.

Rapport généré automatiquement — Scripts : target.py & test.py — Données : df_avec_score_kmeans.csv